U. S. Robotics USR8054無線路由器設定

# 開機後，將電腦網路卡連接至USR8054後方，LAN 1-4 任一埠，WAN連接到外部網路 (例如ADSL Modem)，打開瀏覽器，連結http://192.168.123.254，使用者名稱：admin，無密碼，

# 按確定後就進入設定畫面，只要四個步驟就能完成，若出現的畫面是USR8054的現況資料欄，也可以點選右上方的 “Wizard” 進入四個步驟的簡易設定流程．

# 選擇連線方式：

# 若上網方式為撥接式ADSL則選 PPPoE，並在表格內填入使用者名稱與密碼，再點選下方 “Next” 進入程序二．

  - 若上網方式為固定式, 請選擇Fixed IP address，並在表格內填入你所拿到的固定位址, 子網路遮罩, 閘道器及DNS Server 位址, 再點選下方 “Next” 進入程序二．

PPPoE

Fixed IP Address

# 選擇時區：請利用下拉式選單移到 (GMT +0800 ..Taipei) 再點選下方 “Next” 進入程序三．

# 設定USR8054無線路由器管理者密碼：請利用英文字母A-Z，a-z(要區分大小寫)及數字0-9設定密碼並紀錄下來，一但設定好後若密碼不正確就無法進入設定畫面，完成後再點選下方 “Next” 進入程序四．

(若忘記密碼只能在USR8054開機狀態下，按後方RESET三秒鐘回復初始值，重新按步驟設定)

# 儲存設定值並重新啟動：請點選下方 “RESTART” 再等待約20秒，USR8054開機完成後，連接到 LAN 1-4 埠的電腦就都可以上網了. 且下次若要進入管理分享器時¸請記得用新密碼登入!!!

- Web管理介面介紹 – Basic Settings

當你點選Basic Settings時會出現LAN & DHCP Server 的畫面 , 你可在此處變更你分享器區域網路的 IP位址, 停用及起用DHCP Server以及DHCP租用IP位址的起始及結束範圍, IP租用有效時間以及顯示現在DHCP Server 所租用IP 的機器名稱及位址,變更完畢後請按Apply 按鈕以便生效你的設定

點選WAN 變更你上網的方式 , 就如同剛剛精靈所設定的方式相同!!

另外Password 及Time亦如同精靈設定一樣, 在此不贅述

- Web管理介面介紹 – Wireless (Basic)

此處可以設定使否開啟無線網路基地台的功能¸並可設定無線網路的SSID¸並可設定你是否要打開SSID廣播的功能(為安全起見建議關掉), 最後是Channel 的設定,設定後請按Apply 按鈕以便生效你的設定

- Web管理介面介紹 – Wireless (Security)

此處僅介紹WPA-PSK¸你可以直接在此設定無線保全密碼¸然後在Client端手動填入 SSID(假設你廣播功能關掉)及在網路驗證時選取WPA 並選取TKIP編碼填入相同之無線保全密碼即可與分享器建立連結.

另外WPA(802.1x)需建立RADIUS Server , 已超過一般使用者所需用之功能此不贅述

- Web管理介面介紹 – Wireless (Advanced)

此處可以設定是否關掉分享器功能(AP only enable 表示分享功能關掉¸僅作 無線AP 功能)¸以及設定僅支援802.11b, g或是同時支援 是否打開turbo mode (125 Mbps)¸此處建議用預設功能即可

- Web管理介面介紹 – Routing

一般使用者僅有一網段¸若有二個網段以上者 , 可以在此處設定路由表(Routing Table) , 可以做靜態或設定動態路由以及顯示路由表. 由於已超過一般使用者的環境及網路常識, 在此處不敘述如何設定

- Web管理介面介紹 – Access(MAC Filter)

此頁面可以控管區域網路中電腦對Internet 的存取

Disable表示開放所有的電腦

Only deny …..表示僅拒絕你所加入的機器

Only allow…..表示僅開放你所加入的機器

附註：如何得知Windows 機器網路卡的硬體位址(MAC)

請點選開始執行開啟欄位打 cmd 以便進入DOS box

請在提示符號後打  ipconfig /all

然後請抄下Physical Address(例如下圖的  00-08-74-21-CA-02)

- Web管理介面介紹 – Access(Protocol Filter)

此頁面可以控管區域網路電腦對Internet 服務的存取¸例如你若啟用Filter FTP則區域網路電腦無法對Internet FTP Server作存取¸同理你可以讓區域網路電腦無法存取Internet 的 Web , POP, DNS服務

你可新點選下方預先建立的清單後, 然後再啟用(enable), 或是手動新增清單以便阻擋某些服務(如BT or Emule) , 最後按套用(Apply)以便生效你的設定

- Web管理介面介紹 – Access(IP Filter)

此頁面控制類似MAC Filter , 但是改以區域網路IP address控制¸你可以設定某IP位址範圍內之電腦無法上網,例如下圖之192.168.123.20~30 設定可之後請點選Add以便生效你的設定.

- Web管理介面介紹 – Access(Virtual Server)

若你內部區域網路有台機器提供 Internet 服務¸可利用此頁面設定¸例如下圖內部有台IP 位址為192.168.123.20的機器要提供 Internet FTP的服務, 你可以先點選選下方Virtual Server FTP 然後在LAN Server 填入192.168.123.20後點選Update以便變更生效, 其他服務亦是用相同方式去設定¸不再贅述

- Web管理介面介紹 – Access(Special App.)

此頁面可以讓某些特殊的程式¸例如玩網路線上遊戲內部有多部機器需要多重連線時設定¸系統已預設某些程式¸你亦可手動設定¸但前提是你必須知道觸發的通訊協定及Port 的數值及範圍 ¸其設定方式亦如同前面章節敘述 , 此不再敘述

- Web管理介面介紹 – Access(DMZ)

此頁面可設定區域網路內之機器放在DMZ¸設定好該機器之 IP,及點選Enable 後按Apply即可生效.

附註：放入DMZ內之機器將暴露在Internet 下, 有安全風險之虞, 建議不要設定此選項

- Web管理介面介紹 – Access(Firewall Rule)

此頁面乃是防火牆設定, 你可定義防火牆規則去阻擋網際網路上的攻擊 , 由於此設定需要具有網路知識¸所以請小心定義規則¸否則會造成網路無法存取的結果¸一般而言本產品已具有基本防護功能¸一般使用者建用預設值即可.

- Web管理介面介紹 – Management

此頁面設定是否可以從Internet 的機器來管理此分享器,預設值為關閉.你亦可變更遠端管理的Port (預設值8080) , 例如若你分享器Internet 的IP 位址為 61.61.61.61, 所以當你要從遠端管理時必須在瀏覽器鍵入http://61.61.61.61:8080  來管理

此外你亦可設定由你可從哪些 IP位址來管理已增加安全性

Allow to ping WAN port設定表示你可從哪些IP 去Ping 你分享器的 IP

其他設定請用預設值即可

- Web管理介面介紹 –Tools

    - Restart:按Restart即可重新開機

    - Settings  :

      - Save Settings 可以備份你的設定到你的電腦之中

      - Load Settings 當你設定混亂時, 若你有做備份則可以重新載入你的設定備份

      - Restore Factory Default Settings可以將機器設定回復成出廠值

    - Firmware :若官方網站有釋出新的韌體你可由此處升級韌體

    - Ping Test :  填入遠端機器的IP , 由此處你可測試你網路是否正常